| Камера PRO-CA20S V1.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изображение |  |  | Особенности |
|  |  |  | - Матрица CMOS 1/2.8" с разрешением 2.13Mп - Разрешение: 1920H*1080V - Минимальная освещенность: 0.05 лк (цвет) - Автоматический электронный затвор, автоматическая экспозиция и баланс белого - Поддержка бесступенчатой регулировки угла наклона. Клей 3М для установки камеры на лобовое стекло, чтобы получить изображение без бликов и отражений - Компактный и эстетичный дизайн делает установку камеры FrontView простой и удобной |
| Технические характеристики |  |  |  |
| Модель | PRO-CA20S |  |  |
| Матрица | 1/2.8〃2.13Mп CMOS |  |  |
| Разрешение | 1920H*1080V |  |  |
| Стандарт видеосигнала | NTSC/PAL |  |  |
| Мин. освещенность | 0.05 лк (цвет) |  |  |
| Электронный затвор | 1/25с-1/25,000с (авто) |  |  |
| Система синхронизации | Внутренняя синхронизация |  |  |
| Система развертки | Прогрессивная развертка |  |  |
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 50дБ |  |  |
| Объектив | 2.8 мм M12@F2.0; / HFOV: 113°, VFOV: 59°; (Все углы ±5°) или 4 мм M12@F2.0; HFOV: 86°, VFOV: 48°; (Все углы ±5°) |  |  |
| Баланс белого | Автоматическое отслеживание баланса белого |  |  |
| Дневной/ночной режим | Полноцветный режим (без ИК) |  |  |
| Автоусиление | Поддерживается |  |  |
| Компенсация засветки | Поддерживается |  |  |
| 3D шумоподавление | Поддерживается |  |  |
| Гамма-коррекция | 0.45 |  |  |
| Широкий дин. диапазон | 50 дБ |  |  |
| Видеовыход | AHD коаксиальный стандарта HD, 4-контактный авиационный кабель |  |  |
| Источник питания | 12В ± 10% постоянного тока |  |  |
| Энергопотребление (макс) | 90мA/12В ± 5% постоянного тока |  |  |
| Рабочая температура | -40°C ~ 70°C |  |  |
| Рабочая влажность | <90% (без конденсата) |  |  |
| Размеры | 87мм*54.5мм*39мм (Д*Ш*В) |  |  |
| Масса нетто | Около 100г |  |  |

Размеры

Интерфейс кабеля видеовыхода